创伤科实验室“恒温震荡摇床”招标需求表

| 产品主要用途 | 广泛应用于细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应及酶和组织研究等。用于科室斑马鱼显微注射平台。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 拟安装于创伤实验室斑马鱼平台 |  |
| 使用环境 | 1、气温要求 15-35℃ 2、湿度 45-95% |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 恒温摇床 | - 振荡方式： 旋转振荡式 ★2.控制方式： P．I．D微电脑处理芯片 ★3.驱动方式： 单轴平衡驱动式（超低静音） 4.温度范围： 4℃-60℃ 5.旋转频率范围： ≥20∽300rpm 8.外型尺寸： ≥900×700×1400H（mm） 9.功 率： ≥1200W 10.电机：≥250W高品质变频电机 11.摆振幅度： Φ25mm 12.安全设置：超过限定上下温度：机器发出声、光报警；超过限定上下速度报警；开启工作门时立刻停止运作保护人员安全 ▲13.编程设定： 反复、步调、八段曲线编程 ▲14.轴承：NSK双列轴承 15.程序恢复：意外发生断电又恢复供电后，机器可自动恢复原设定程序重新工作 |  |
| 烧瓶夹 | ▲1000ml≥20或500ml≥40或50ml≥100 |  |
| 揺板 | 规格：≥500×300（mm） |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1、主机 |  | 1台 |
| 2、烧瓶夹250ml |  | 28个 |
| 3、烧瓶夹500ml |  | 22个 |
| 4、揺板 |  | 2块 |
| 5、设备维修和安装手册 |  | 1套 |
| 6、安装图及使用说明书 |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 4、论证专家组应不少于3人，使用科室1人，相关科室专家不少于2人(可邀请院外相关领域专家) |  |  |

科室主任签字：

论证专家组签字：

年    月    日