麻醉科“超声刀”招标需求一览表

| 技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 主机技术参数 | 1、可以自动识别接入刀头类别，智能自检； |  |
|  | 2、显示屏采用彩色触屏设计，具有广角高分辨率，设置快速简便； |  |
|  | ★3、超声技术和电能量技术整合在一台主机发生器上，可通过专用USB接口升级软件版本，升级后可提升硬件功能，匹配使用未来最新研发的能量器械； |  |
| 超声刀头技术参数 | ★1、具备最新的ATT组织感应技术，能根据钳口中组织的阻抗变化，实时调整能量输出，有效控制刀头温度，刀头工作端有防粘连涂层，有效降低术中组织粘附； |  |
|  | ★2、刀头的工作频率为55,000Hz/s，FDA认证可安全处理直径≤5mm的脉管； |  |
|  | 3、工作时有两种声音提示能量输出状态； |  |
|  | 4、既可行腔镜手术，又可行开放手术； |  |
|  | 5、切割和凝闭可同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体，可保证术中最少的烟雾和结痂； |  |
| 智能双极刀头技术参数 | ★1、采用“工形刀”设计，使钳口可以保持一致的高压榨力，FDA认证可安全处理直径≤7mm的脉管； |  |
|  | ★2、采用“PTC”智能温控系统，使钳口组织温度≤100°C，可以减小组织损伤，同时降低烟雾、粘附及炭化； |  |
|  | ★3、采用“多回路电极”技术，可以使电路回路锁定在钳口内，有效降低电流向外扩张引起的侧向热损伤，侧向热损伤≤1mm； |  |
|  | 4、有防止出冷刀的安全激发装置； |  |
|  | 5、工作时有3种提示音反馈能量输出状态； |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 主机发生器 |  | 1 |
| 转接头 |  | 1 |
| 脚踏开关 |  | 1 |
| 推车 |  | 1 |
| 超声刀连线 |  | 1 |
| 超声刀刀头 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为普通指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

临床科室主任：                        临床科室代表：