眼科“电脑验光/角膜曲率仪”招标需求表

| 产品主要用途描述 |  | 客观检查眼屈光状态及曲率等 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地及使用环境 |  | 眼科门诊 |  |
| 使用环境 |  | 1平米空间，其他无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 产品功能 或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |  |
| 电脑验光/角膜 曲率仪主机 | ★1，大瞳孔区域成像法：可显示比较直径3.5mm中心区屈光度之间的差别，可测量直径6mm的广域屈光度，可同时完成瞳孔直径测量。测量结果差异可以评估在微弱光线下的瞳孔大小和视力状况。 |  |  |
|  | ▲2，球面 ： 近视最大可测≧-30.00D，远视最大可测≧+25.00D （0.01/0.12/0.25D 增长幅度可调） |  |  |
|  | ▲3，柱面：散光最大可测 ≧±12.00D（001D/0.12D/0.25D 增长幅度可调） |  |  |
|  | 4，柱面轴 ： 可测量范围 00-1800 |  |  |
|  | 5,可测量的最小瞳距直径 ：≤ 2.0mm. 6，图表：风景图. 7，固视目标：自动雾视系统. ▲8，角膜曲率半径（R1，R2，AVE）：最小≤5.00mm,最大≧13.00mm （精确度：. ▲9，角膜屈光度（R1，R2，AVE）：≤25.96到≧67.50D ，增长幅度0.01/0.12/0.25D ≤0.01mm）. 10，PD测量范围：≤30-≧80mm. 11，CS测量范围：≤10-≧14mm. 12，PS测量范围：≤1.0-≧10.0mm. |
| 主要配置 |  |  | 数量 |
| 主机 |  |  | 1台 |
| 升降台 |  |  | 1台 |
| 模拟眼 |  |  | 1个 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：