台式蒸汽灭菌器招标需求一览表

| 产品主要用途描述 |  | 用于精密器械、超乳手柄、管腔类等耐高温高压手术器械打包灭菌和裸消灭菌，自带蒸汽发生器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 |  | 眼科手术室 |  |  |
| 安装场地及使用环境 |  | 无特殊要求。 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 产品功能或配置名称 |  | 具体性能、参数要求 |  |  |
| 灭菌器主机 |  | ▲1、膜片式真空泵：自带有冷凝装置，无需上下水冷却，脉动可预真空多次、后持续真空干燥； |  |  |
|  |  | 2、灭菌温度：120℃-130℃ |  |  |
|  |  | ★3、温控精度：±1℃ |  |  |
|  |  | 4、灭菌时间：小于10分钟（可高温持续） |  |  |
|  |  | 5、门锁:自动电子锁与手动机械锁双重保障，安全可靠. |  |  |
|  |  | ▲6、罐体容积：15-20升 |  |  |
|  |  | 7、可视性自动分离独立净水箱和废水箱，保证灭菌用水不得循环使用，确保符合国家对灭菌水质要求，减少感染风险。同时便于清洁水箱； |  |  |
|  |  | 8、供电电压：220V/50HZ。 |  |  |
| 软件配置 |  | 9、控制方式：微机处理，全自动控制，带提示音； |  |  |
|  |  | 10、存档功能：灭菌器内可以储存40次灭菌物理检测报告（包括温度、压力、时间）。可随时打印过去数据。 |  |  |
|  |  | ▲11、眼科快速程序，预真空灭菌全过程时间：15分钟内 |  |  |
|  |  | 12、蒸馏水质自动检测功能，时时可显示水质数值； |  |  |
|  |  | 13、打印接口：打印机独立电路设计与灭菌器主板分开，选配外接针式打印机，打印纸上数据可按照国家要求保存3年以上。 |  |  |
| 主要配置 |  |  | 数量 |  |
| 1、灭菌器主机 |  |  | 1 |  |
| 2、托盘支架 |  |  | 1 |  |
| 3、托盘 |  |  | 5 |  |
| 4、托盘手柄 |  |  | 1 |  |
| 5、密封圈 |  |  | 1 |  |
| 6、排水管 |  |  | 1 |  |
| 7、中/英文说明书 |  |  | 各1 |  |
|  | 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标、 |  |  |  |

科室主任签字：

年    月    日