眼科“C02培养箱”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 |  | 主要用于细胞培养 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 主要配置名称 |  | 具体性能与参数要求 |  |
| CO2培养箱主机 |  | 1、工作体积≧162升 |  |
|  |  | 2、全自动180℃高温灭菌 |  |
|  |  | 3、摸屏操作面板，数字及图像化连续显示培养过程中参数变化，可通过标配USB接口下载运行数据 |  |
|  |  | 4、★具有高效HEPA过滤系统，带开门30秒后5分钟内达到ISO-5级空气质量，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。 |  |
|  |  | 5、无冷凝水加湿系统，确保箱体稳定的较高相对湿度且内腔干燥 |  |
|  |  | 6、▲温度控制范围：室温5℃～55℃， 精度：±0.1℃ |  |
|  |  | 7、二氧化碳控制范围：0～20% ，精度：±0.1% |  |
|  |  | 8、温度均一性: ±0.2℃(在37℃下) |  |
|  |  | 9、冷轧钢涂层外壁，外门可换向开关 |  |
|  |  | 10、二氧化碳浓度控制：箱体内TC 热导传感器在线检测CO2浓度。 |  |
|  |  | 11、报警：湿度、低水位断电，温度差异、CO2浓度差异报警 |  |
|  |  | 12、双温度探头，防止温度过冲 |  |
|  |  | 13、具有加热功能双层玻璃内门能迅速恢复箱体温度，有效防止水汽凝结 |  |
|  |  | 14、标配搁板数目/最多可选装搁板数：4块/23块 |  |
| 设备配置清单 |  |  | 数量 |
| 1、CO2培养箱主机 |  |  | 1 |
| 2、隔板 |  |  | 4 |
| 3、HEPA高效过滤器 |  |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日