泌尿外科低温离心机招标需求一览表

| 产品主要用途描述 | 各种生物样本水平冷冻离心 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 泌尿外科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 产品功能或配置名称 | 具体性能、参数要求 |  |
| 硬件配置 | ★1、所有转子在最大的载重量时，加速到最高转速时间<18秒，减速时间≤16秒；自动开盖功能； |  |
|  | ★2、控制精度：从100rpm到最高转速，增幅为100rpm |  |
|  | 3、旋钮和数字显示，易于阅读； |  |
|  | ★4、缩短启动和刹车的Soft功能，可以使得特殊的血样、尿样和细胞培养物的离心产物增加； |  |
|  | 5、不锈钢转子腔体； |  |
| 软件配置 | 1、具有宽泛的温控范围：-9°C至+40°C，并可在离心机运行期间设置 |  |
|  | 2、可选择永久地固定设置参数，以免在不经意时被更改；运行中可随时修改数值； |  |
|  | 3.最高转速：4400rpm，最大相对离心力：3000g |  |
| 主要配置 |  | 数量 |
| 低温离心机主机 |  | 1 |
| 4*85ml水平转子 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项(含)及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现六项(含)及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日