眼科“研究级脑立体定位仪”招标需求一览表

| 产品主要用途描述 |  | 通过三维移动来确定动物颅骨下面某神经核团位置，进而对神经核团进行精确注射 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装场地 | 第三住院部E区5楼眼科实验室 |  |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 主要配置名称 |  | 具体性能与参数要求 |  |
| 定位仪主机 |  | 1 独有的垂直操作方向指示标志,防止误操作 |  |
|  |  | 2 操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm |  |
|  |  | ★3 垂直方向可180度旋转，水平方向可360度旋转 |  |
|  |  | 4 配备双导管微量给药系统，包括：双导管，导管帽，注射内管，锁紧螺帽。可根据客户需求提供导管定制服务 |  |
|  |  | 5 特殊工艺处理的刻度部件,消除读数产生的疲劳感 |  |
|  |  | 6 双头丝杆设计,操作更稳定、精确和平滑；不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性 |  |
|  |  | ▲7 配备标准夹持器-对角式，广泛的用于注射针头或电极的夹持，夹持范围0.3mm-1.5mm |  |
|  |  | 8 加长的底板400mmx255mm，适合多种动物的应用 |  |
|  |  | 9 垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作，精确设计的侧向旋转操作空间，旋钮和U型座距离28mm，动物适配器头部采用曲线设计，对动物头部的固定方式更紧密 |  |
| 设备配置清单 |  |  | 数量 |
| 1、标准底座 |  |  | 1个 |
| 2、三维操作臂（标准型）-左臂 |  |  | 1个 |
| 3、小鼠适配器 |  |  | 1个 |
| 4、标准夹持器-对角式 |  |  | 1个 |
| 5、手动微量注射泵 |  |  | 1个 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日