泌尿外科 “电子输尿管软镜”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 用于输尿管及肾结石碎石取石手术 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 手术室 |  |
| 使用环境 | 温度、湿度无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 硬件配置 | ★1、最大镜身外径≤8.5Fr ★2、内置LED光源，无需外接导光束及冷光源 ★3、采用CMOS电子芯片，图像分辨率≥7.43（LP/mm）（L=10mm） ▲4、前端弯曲角度范围：向上270°，向下270° ▲5、视向角0°，视野角90°，工作长度70cm |  |
| 软件配置 | ▲6、器械通道≥3.6Fr 7、可通过镜身手柄的按键在实时、可视下控制录制手术影像、抓取图片并存储 8、可通过镜身手柄控制，实现图像缩放 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 测压表 |  | 1 |
| 手提箱 |  | 1 |
| 清洁刷 |  | 1 |
| 消毒盒 |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任：                                                科室代表