实验动物中心“移动式超微细喷雾装置”技术参数需求表

| 产品用途及使用范围 | 使用超微软酸化水生成器生产的微酸性次氯酸水，可在SPF级动物饲养室内正常饲养动物条件下带动物和人员对饲养室空间进行移动喷雾消毒灭菌。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 动物楼三、四楼屏障区域内。 |  |
| 使用环境 | 温度: 5～35℃； 湿度:20%～75%； 工作电源: 220V/50HZ，100W。 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 移动式超微细喷雾装置 | 1、电器性能：定格电压 220V，50/60Hz；消耗电力：≤100W |  |
|  | 2、电源线：不小于 8m； |  |
|  | ▲3、使用消毒液：微酸性次氯酸水； |  |
|  | 4、使用空气压：0.3MPa； |  |
|  | 5、使用空气量：35L/min； |  |
|  | 6、药液喷雾量：3-35cc/min； |  |
|  | ★7、喷雾平均粒子直径：7.6～11.2μm，能够喷射超细微雾气，说明：粒子直径越小，单位体积的消毒剂表面积越大，越容易扩散，杀菌效率越高，节省消毒水的使用量，避免喷雾后动物设置内湿度上升； |  |
|  | ★8、喷雾到达距离：2.7m，说明：喷雾距离越大，操作越方便； |  |
|  | 9、连续喷雾时间：≥4 小时； |  |
|  | 10、药液储存量：10L； |  |
|  | ▲11、运转时噪音量：≤58db； |  |
|  | 12、操控要求：可进行时间设定（固定喷雾时间和喷雾间隔时间）； |  |
|  | ▲13、压力槽容量：18L； |  |
|  | 14、压力槽材质：SUS304.NBR； |  |
|  | 15、喷头要求：附喷枪 1 个，可手动喷雾，可调整喷雾高度和范围。 |  |
| 随机附件 | 无 |  |
| 售后服务需求 |  |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 1、无油空压机 |  | 1 |
| 2、pvc树脂机身 |  | 1 |
| 3、SUS材质脚轮 |  | 4 |
| 4、伸缩喷雾装置 |  | 1 |
| 5、储液罐 |  | 1 |
| 6、控制盘（调节喷雾量及喷雾间隔时间） |  | 1 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 ，需逐条说明制定理由 2、带“▲”符号项目为重要指标 3、其他项目为一般指标 4、原则上招标需求不超过15条。其中，带“★”符号不超过2条，带“▲”符号不超过3条 |  |  |

科室主任：                                科室代表：

年    月    日