眼科“小动物饲养系统”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 主要用于实验室中小鼠饲养。 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 眼科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 笼架 | （1）系统框架材质为优质不锈钢，并配备笼盒旋转架，底部安装带刹车不锈钢静音万向脚轮。 |  |
|  | ★（2）系统框架占地面积≤1*0.9(m)，通过脚轮系统可从实验室门进出自如，方便整体消毒。系统整体高度≤2(m)方便实验人员的饲养和实验操作。 |  |
|  | （3）系统标配10个笼盒旋转架，旋转架10层叠加排布，两相邻旋转架单元的配合间隙应≤0.5mm。 |  |
|  | ★4）每个笼盒旋转架圆底面分成10等分，每一等分可放置1只配套饲养笼盒。笼盒旋转架圆底盘上凸起部的侧壁通气孔与配套饲养笼盒内端通气口的配合间隙应≤0.4mm，确保系统负压排气的有效气密性。 |  |
|  | （5）系统顶置智能机箱内配超静音直流调幅风机,质保安全运行；机箱正面配≥5寸触摸屏式PLC控制系统。 |  |
|  | ★（6）机箱中风机具有恒风恒压自动调速运行功能。触摸屏上可显示实时压差、温湿度、进出风口过滤器堵塞情况报警提示等，可调节设定换气次数、光照度、光照周期等满足不同实验的需求。 |  |
| 笼盒 | ★（1）笼盒材质为聚亚苯基砜材料，确保笼盒可满足目前实验上的所有消毒方式，笼盒正常实验的使用寿命≥5年。 |  |
|  | (2）笼盒底面积群养（窝）时＞0.042㎡，高度＞0.13m，可供5只25g的小鼠长期生活。。 |  |
|  | （3）笼盒标配内置式1个≥400ml水瓶和1个≥510g不锈钢食盒，同时内置一个备用水笼卡座供特殊实验选择 |  |
|  | （4）笼盒密封性强，盒盖上配左右两侧密封扣 |  |
|  | (5）笼盒过滤器外侧有防止鼠咬和保护功能的304不锈钢滤网 |  |
|  | （6）笼盖上要设计叠加卡槽，方便安全叠放！ |  |
| 辅助功能要求 | 系统有可配套升级的辅助器件，如：笼盒贯通辅助器件（包含连通笼盒，U型连接管等），小鼠藏匿辅助器件，小鼠运动辅助器件。 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 100位小鼠笼架 |  | 1套 |
| 小鼠饲养笼盒（含食盒，饮水瓶，滤膜） |  | 120套 |
| 排风系统 |  | 1套 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日