眼科“研究级活细胞成像系统系统”招标需求一览表

| 产品主要用途 | 实时监测细胞生长状态，培养温度、细胞融合度等信息，能够绘制细胞融合度曲线和温度曲线，并对细胞进行荧光数据读取 |  |
| --- | --- | --- |
| 安装场地 | 眼科实验室 |  |
| 使用环境 | 无特殊要求 |  |
| 技术参数要求 |  |  |
| 主要配置名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| 细胞成像主机 | （1）可设置监测时间、拍摄间隔等参数，可输出视频。 |  |
|  | （2）成像视野面积不小于：（2.0-2.5） x（1.3- 1.5） mm |  |
|  | （3）放大倍数：（9-11）x |  |
|  | （4）图片分辨率：(1024-1280)x(600-720) pixels |  |
|  | （5）输出格式：JEPG，CSV，AVI |  |
|  | （6）光源：LED |  |
|  | （7）可以进行细胞迁移测定，自动拍照形成连续文件 可以监测细胞的培养过程 可以记录细胞生长曲线，筛选合适的培养基与生长因子 |  |
|  | （8）提供可分析专业软件 |  |
|  | （9）检测器： 450-550万像素CMOS |  |
|  | （10）显示器：9-11寸触屏平板电脑 |  |
|  | （11）可储存数据：≥50GB（在线） |  |
| 多功能读数系统主机 | （1）波长选择：四光栅系统 |  |
|  | （2）检测手段：荧光，发光，紫外-可见吸收光，时间分辨荧光 |  |
|  | （3）微孔板类型：1至384-孔板 |  |
|  | （4）温度控制：可达 45 °C，带有凝集控制功能 |  |
|  | ★（5）控温精度：±0.2 °C @ 37 °C |  |
|  | ★（6）震荡：可选线性（360－1096cpm）、轨道（180-559cpm）、双轨道振荡（180-559cpm），振荡时间可调1－1000秒，并可配合动力学检测模式，进行长大168小时持续振荡检测。 |  |
|  | ▲（7）软件：中文操作系统。对仪器进行控制并可同时完成数据分析及报告生成。 |  |
|  | （8）检测速度： 96 孔： 11 秒384 孔： 22 秒 |  |
|  | （9）荧光强度 顶部检测灵敏度： 2.5 pM 荧光素 ( 0.25 fmol/孔 384孔板 ) 底部检测灵敏度： 4 pM 荧光素 ( 0.4 fmol/孔 384孔板 ) |  |
|  | （10）荧光光谱扫描：可进行激发光及发射光扫描，1nm步进，绘制扫描曲线，确定荧光染料光谱特性 |  |
|  | （11）化学发光 灵敏度(ATP)： 20 amol /孔 ATP闪光分析 |  |
|  | （12）发光扫描：可在300-700nm范围内进行发光扫描,1nm步进，绘制发光扫描图 |  |
|  | （13）吸收光 波长选择：双光栅单色器，双光栅单色器，一次检测最多可进行6种波长测量 |  |
|  | （14）波长范围：230-999 nm, 1 nm 步进 |  |
|  | （15）测量范围：0-4.0 OD |  |
|  | （16）散射光：< 0.03% @ 230nm |  |
|  | ▲（17）光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量 |  |
|  | （18）时间分辨荧光 灵敏度：Eu 1.2 pM ( 120 amol/孔384孔板 ) |  |
| 电脑工作站 | 品牌电脑，配置不低于i3-7100/4G/1TB/DVDRW/R5 430 2G独显+20寸显示器 |  |
| 设备配置清单 |  | 数量 |
| 细胞成像系统 |  | 1台 |
| 多功能读数系统 |  | 1台 |
| 品牌电脑 |  | 1台 |
| 备注： 1、带“★”符号项目为必须满足指标，若出现一项负偏离，则视为废标 2、带“▲”符号项目为重要指标，若出现三项及以上负偏离，则视为废标 3、其他项目为一般指标，若出现五项及以上负偏离，则视为废标 |  |  |

科室主任签字：                        科室代表签字：

年    月    日